
附件一：采购需求
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	
	复合树脂地埋单户一体式水表井

300宽*500长*200高
	只
	4000


备注：最终按实际发生量结算。按我方要求分批次发货。
要求：复合表箱采用BMC复合材料（提供相应检测报告）。BMC（DMC）材料是Bulk（Dough）molding compounds的缩写，主要原料由GF（短切玻璃纤维）、UP（不饱和树脂）、MD（填料）以及各种添加剂经充分混合而成的料团状预浸料。复合水表井承载等级达到A15。井盖盖板厚度不低于30mm,盖板内采用网状钢筋，钢筋直径不低于4.2mm。井盖应符合GB∕T23858-2009检查井盖。井盖上方刻“桐城供水”，中间刻有“水”，下方刻“0556-6199199”。
[image: image1.jpg]KX

# %

LE]

4

4|
i 4

500

i TS

g o 505« 7o

] 056 5199199

00

)

Rt
1. A&BRS Bmmif.
2ARBMAALAMH. RHHRERRERE) (0B/T23858-2009) AREAHAI544.
3, “hagiboR. K 0566-6199199” NIRM , JUFFhdem , HFFRem , KEEF .
BADUEARESS  RARBRABIERAL. XFRXEELERRRAZR AR
4 FRITARBMECRERE ) (0B/T23858-2009 ) $HAMMMAT.
5 ABRGRES MR RREERRL0E.

¥ R RO | IRAK|GUAK |V B | R A | R if | IR4K SRR (50043000200) I & [LE5

& ¥ B %
: 5 Jef] (O E

A3 420%297






